附件A：《5WHY分析表》

|  | - 5WHY分析表 |  |
| --- | --- | --- |
| - 公司/部门/填写日期 | - TEI-XXXX部门-2026年8月10日 |  |
| - 问题描述（5W2H） | - When:2026年8月8日 14:30 - Where:2号装配车间 B线 - Who:操作工张三、维修工李四 - What:1号自动锁螺丝机主轴突然卡死，导致生产线停产 - Why:驱动齿轮过度磨损磨碎导致卡轨 - How:机器报警停机，现场伴有剧烈异响 - How much:导致B线停线 45 分钟，损失产能约 120 件 |  |
| - 影响范围 | - B装配线全线停工、后道打包工序待料，影响当日计划交期 5% |  |
| - 问题名称（简洁概括） | - 2号装配车间B线自动锁螺丝机主轴卡死故障 |  |
|  | - 问题 | - 原因 |
| - 1WHY | - 为什么锁螺丝机主轴突然卡死？ | - 驱动齿轮过度磨损且缺油碎裂，卡住了传动轨道。 |
| - 2WHY | - 为什么驱动齿轮会严重缺油和过度磨损？ | - 齿轮箱内的润滑脂干涸失效，未能起到润滑作用。 |
| - 3WHY | - 为什么润滑脂干涸了没有被及时补充或更换？ | - 点检员在日常巡检中未对齿轮箱润滑状态进行检查。 |
| - 4WHY | - 为什么点检员未对该部位进行润滑检查？ | - 现有《设备日常点检卡》上缺失了齿轮箱润滑检查项。 |
| - 5WHY | - 为什么点检卡上会遗漏该关键润滑项？ | - 设备导入时，维保标准未将厂家手册中的“季度润滑清单”转化为现场点检标准。 |
| - 改善措施（临时/永久） |  | - 责任人/预计完成时间 |
| - 【临时】 更换损坏的驱动齿轮及轴承，重新加注润滑脂，恢复生产 |  | - 李四（维修工）2026-08-08（已完成） |
| - 【永久】 全面梳理同类设备（1-5号锁螺丝机），补齐润滑点检盲区 |  | - 王五（工程师）2026-08-12 |
| - 【永久】 更新《锁螺丝机点检保养标准（SOP）》，增加齿轮箱季度润滑项 |  | - 王五（工程师）2026-08-15 |
| - 【永久】 对车间全体维修工及点检员开展新版 SOP 培训 |  | - 赵六（班长）2026-08-18 |
| - 分析人 | - 签名： | - 日期： |
| - 部门精益负责人 | - 签名： | - 日期： |
| - 部门经理 | - 签名： | - 日期： |

- 效果验证

| Sebelum Perbaikan改善前 | Setelah Perbaikan改善后 |
| --- | --- |
| 如有图片附图：(附图：损坏碎裂的驱动齿轮及无润滑状态照片) | 如有图片附图：(附图：更换后的新齿轮及已张贴可视化润滑标识照片) |
| Hasil Perbaikan改善效果 |  |
| - 设备恢复正常运行，连续运转 72 小时无异常异响与高温。 - 2. 完成同类 5 台设备的排查，补充润滑油脂 3 处。 |  |

- 标准化长效方案

- 标准化长效方案有1.管理类文件；2.作业指导书SOP；3.记录表单；4.5S、定置管理图册；5.流程优化、管理方法、管理模式等。

- 如：1.管理文件；2.管理标准；3.工艺规程；4.技术规程（质量、安全、环保、设备、能源、运输）；5.岗位规程（作业手册）；6.应急预案等；7.记录表单等；8.工作计划、方案；9.绩效考核单等；10.检查计划、报告及内容等；11.可视化、视频、展板、流程、培训课件等。

- 标准化执行说明：

- 已更新文件：《锁螺丝机日常保养与点检指导书》（文件编号：XXXXXXXXX）。

- 已在设备箱体显著位置张贴“润滑点检可视化标签”（注明润滑周期及油脂型号）。

- 已于2026年8月18日完成班组培训，考核合格率100%。

- 注：相关更新后的 SOP 文件及培训签到表，已与本分析表置于同一归档文件夹中。